Направление Акта в АО «ЛОЭСК»,

Если объекты потребителя присоединены к электрооборудованию смежной сетевой организации, проект Акта необходимо направлять в ту организацию, с которой у потребителя оформлены акты разграничения балансовой принадлежности.

Потребитель составляет и направляет проект акта на рассмотрение сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства такого потребителя.

В случае, если Акт согласовывается при завершении процедуры технологического присоединения (для вновь присоединяемых объектов), потребителю необходимо приложить копию схемы электроснабжения, содержащейся в проектной документации (проектную документацию). В этом случае проект Акта рекомендуется направлять на согласование в сетевую организацию после оформления акта осмотра электроустановки.

Проект Акта с подписью и печатью со стороны потребителя направляется в количестве не менее двух экземпляров (рекомендуется четыре), к каждому из которых необходимо приложить однолинейную схему, а также рекомендуется приложить в одном экземпляре копии ранее выданных в отношении данного объекта акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и (или) указать в бланке заявления их реквизиты (или указать реквизиты договора о технологическом присоединении, и реквизиты акта осмотра электроустановки – если Акт оформляется при завершении процедуры технологического присоединения).

На однолинейной схеме должны быть указаны:

- границы эксплуатационной ответственности между потребителем электрической энергии и энергоснабжающей организацией;

- все питающие потребителя электрические линии с указанием допустимых нагрузок;

- связи между подстанциями, на которые заведены питающие линии, связи с другими потребителями или источниками электроснабжения с указанием допустимых нагрузок;

- положение коммутационной аппаратуры в нормальном режиме работы (включено, отключено);

- наличие секционирования шин и АВР (с указанием одностороннего или двустороннего его действия);

- наличие аппаратуры ручного переключения;

- подключение электроприемников технологической и аварийной брони электроснабжения к питающим линиям;

- место установки Дизельных электрических генераторов (ДЭС) при их наличии;

- место установки приборов учета электрической энергии, потребляемой электроприемниками технологической и аварийной брони электроснабжения.

Заявление с приложением документов можно направить одним из следующих способов:

- Опустить заявление в абонентский ящик, расположенный в здании АО «ЛОЭСК», по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.42 лит. А;

- Направить пакет документов с описью вложения почтой России по адресу: 197110

г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.42 лит. А;

АО «ЛОЭСК» рекомендует направлять проект Акта согласования технологической и (или) аварийной брони с типовым заявлением о его согласовании.

АО «ЛОЭСК» при подготовке документов просит потребителей обратить внимание на следующие моменты:

- Если присоединение объекта было осуществлено ранее в установленном действующим законодательством порядке, но документы на технологическое присоединение были утрачены или изменился владелец объекта, потребитель может обратиться в сетевую организацию для восстановления или переоформления Акта о технологическом присоединении, Акта разграничения балансовой принадлежности, Акта разграничения эксплуатационной ответственности в установленном порядке (смотреть формы заявок).

- Если токоприемники аварийной брони не выведены на отдельные питающие линии, то потребителю необходимо выполнить соответствующие мероприятия самостоятельно или обратиться в клиентский центр АО «ЛОЭСК» (смежной сетевой организации) для выполнения данных работ силами сетевой организации за счет потребителя (путем заключения договора об осуществлении технологического присоединения или дополнительного соглашения к действующему в отношении данного объекта договору).